PROка4 / week.2 / day.3

Знакомство с микроконтроллером NodeMCU. Настройка сервопривода.

Характеристики микросервопривода FS90

|  | - Диапазон вращения: 180° - Напряжение питания: 4,8–6 В - Крутящий момент: 1,3 кг·см при 4,8 В - Скорость вращения: 60° за 0,12 сек при 4,8 В - Потребляемый ток: 200 мА (макс. 500 мА) - Внутренний интерфейс: аналоговый - Материал шестерней: нейлон - Материал корпуса: пластик - Габариты: 23,2×12,5×22 мм - Вес: 9 г |
| --- | --- |

Схема подключения микросервопривода FS90 к микроконтроллеру NodeMCU

Исходный код скетча для поворота вала сервопривода

#include <Servo.h>

Servo servo;

void setup() {

servo.attach(14); //D5

}

void loop() {

servo.write(0); //ставим вал под 0 градусов

delay(2000); //ждем 2 секунды

servo.write(90); //ставим вал под 90 градусов

delay(2000); //ждем 2 секунды

servo.write(180); //ставим вал под 180 градусов

delay(2000); //ждем 2 секунды

}

Ссылка для скачивания: http://dev.izobretarium.ru/docs/nodemcu/servo_simple/

Исходный код скетча для управления сервоприводом через web-интерфейс

#include <Servo.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

Servo servo;

const char* ssid = "botnetcam";

const char* password = "12345678990";

ESP8266WebServer server(80);

String page = "";

void setup(void) {

page = "<center><a href=\"GO?alfa=0\"><button>0</button></a><a href=\"GO?alfa=5\"><button>5</button></a><a href=\"GO?alfa=15\"><button>15</button></a><a href=\"GO?alfa=45\"><button>45</button></a><a href=\"GO?alfa=90\"><button>90</button></a><a href=\"GO?alfa=180\"><button>180</button></a></center>";

servo.attach(14); //D5

servo.write(0); //ставим вал под 0 градусов

delay(2000); //ждем 2 секунды

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

}

server.on("/", [](){

server.send(200, "text/html", page);

});

server.on("/GO", [](){

// usage: http://ip/GO?alfa=10

String sval = server.arg("alfa");

int intalfa = sval.toInt();

servo.write(intalfa); //ставим вал под угол intalfa переданный get запросом

delay(1000); //ждем 1 секунду

server.send(200, "text/html", page+"alfa: "+intalfa);

});

server.begin();

}

void loop(void){

server.handleClient();

}

Ссылка на исходный код: http://dev.izobretarium.ru/docs/nodemcu/servo_wifi_angle/