PROка4 / week.2 / day.4

Знакомство с микроконтроллером NodeMCU. Программирование радара.

Исходный код скетча для управления радаром через web-интерфейс

#include <Servo.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

const int trigPin = 2;  //D4

const int echoPin = 0;  //D3

long duration;

int distance;

Servo servo;

const char* ssid = "botnetcam";

const char* password = "12345678990";

ESP8266WebServer server(80);

String page = "";

void setup(void) {

page = "<center><a href=\"GO?alfa=5\"><button>5</button></a><a href=\"GO?alfa=15\"><button>15</button></a><a href=\"GO?alfa=45\"><button>45</button></a><a href=\"GO?alfa=90\"><button>90</button></a><a href=\"GO?alfa=180\"><button>180</button></a></center>";

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

servo.attach(14); //D5

servo.write(0); //ставим вал под 0 градусов

delay(1000); //ждем 1 секунду

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

}

server.on("/", [](){

server.send(200, "text/html", page);

});

server.on("/GO", [](){

// usage: http://ip/GO?alfa=10

String sval = server.arg("alfa");

int intalfa = sval.toInt();

Serial.print("alfa: ");

Serial.println(intalfa);

servo.write(intalfa); //ставим вал под угол intalfa переданный get запросом

delay(1000); //ждем 2 секунды

// Измеряем расстояние

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

distance= duration*0.034/2;

server.send(200, "text/html", page+"distance: "+distance+" santimetrov<br>alfa: "+intalfa);

});

server.begin();

}

void loop(void){

server.handleClient();

}

Ссылка на исходный файл: http://dev.izobretarium.ru/docs/nodemcu/radar_web_final/